# CHEATSHEET CNC DENFORD FANUC

Referencia Rápida de Programación G-Code

# COMANDOS G - Funciones Preparatorias

## 1. Movimientos Básicos

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| G00 | Posicionamiento rápido | G00 X__ Y__ Z__ | G00 X50 Y30 Z5 |
| G01 | Interpolación lineal | G01 X__ Y__ Z__ F__ | G01 X100 Y50 F200 |
| G02 | Interpolación circular CW | G02 X__ Y__ I__ J__ F__ | G02 X50 Y50 I25 J0 F150 |
| G03 | Interpolación circular CCW | G03 X__ Y__ I__ J__ F__ | G03 X30 Y40 I15 J10 F150 |

## 2. Planos de Trabajo y Sistemas de Coordenadas

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| G17 | Plano XY | G17 | G17 (selecciona plano XY) |
| G18 | Plano XZ | G18 | G18 (selecciona plano XZ) |
| G19 | Plano YZ | G19 | G19 (selecciona plano YZ) |
| G90 | Programación absoluta | G90 | G90 (coordenadas absolutas) |
| G91 | Programación incremental | G91 | G91 (coordenadas relativas) |
| G54 | Sistema coordenadas 1 | G54 | G54 (offset de trabajo 1) |
| G55 | Sistema coordenadas 2 | G55 | G55 (offset de trabajo 2) |

## 3. Ciclos Fijos

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| G81 | Ciclo taladrado simple | G81 X__ Y__ Z__ R__ F__ | G81 X20 Y30 Z-10 R2 F100 |
| G82 | Ciclo taladrado con pausa | G82 X__ Y__ Z__ R__ P__ F__ | G82 X20 Y30 Z-10 R2 P500 F100 |
| G83 | Ciclo taladrado profundo | G83 X__ Y__ Z__ R__ Q__ F__ | G83 X20 Y30 Z-20 R2 Q5 F100 |
| G84 | Ciclo roscado | G84 X__ Y__ Z__ R__ F__ | G84 X20 Y30 Z-15 R2 F50 |
| G80 | Cancelar ciclo fijo | G80 | G80 (cancela ciclo activo) |

## 4. Funciones Especiales

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| G40 | Cancelar compensación | G40 | G40 (cancela G41/G42) |
| G41 | Compensación izquierda | G41 D__ | G41 D01 (comp. izq. herram. 1) |
| G42 | Compensación derecha | G42 D__ | G42 D01 (comp. der. herram. 1) |
| G43 | Compensación longitud + | G43 H__ | G43 H01 Z50 |
| G49 | Cancelar comp. longitud | G49 | G49 (cancela G43/G44) |
| G28 | Retorno a punto origen | G28 X__ Y__ Z__ | G28 Z0 (origen en Z) |
| G92 | Fijar sistema coordenadas | G92 X__ Y__ Z__ | G92 X0 Y0 Z0 |

# COMANDOS M - Funciones Misceláneas

## Control del Husillo

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| M03 | Husillo CW (horario) | M03 S__ | M03 S1500 (1500 RPM CW) |
| M04 | Husillo CCW (antihorario) | M04 S__ | M04 S1200 (1200 RPM CCW) |
| M05 | Parar husillo | M05 | M05 (detiene husillo) |

## Sistema de Refrigerante

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| M07 | Refrigerante niebla ON | M07 | M07 (activa refrigerante niebla) |
| M08 | Refrigerante fluido ON | M08 | M08 (activa refrigerante fluido) |
| M09 | Refrigerante OFF | M09 | M09 (desactiva refrigerante) |

## Control del Programa

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| M00 | Parada programa | M00 | M00 (pausa, requiere START) |
| M01 | Parada opcional | M01 | M01 (pausa si activado) |
| M02 | Fin de programa | M02 | M02 (termina programa) |
| M30 | Fin programa + reset | M30 | M30 (termina y reinicia) |

## Cambio de Herramienta

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| M06 | Cambio de herramienta | T__ M06 | T02 M06 (cambia a herram. 2) |
| M19 | Orientar husillo | M19 | M19 (posición orientada) |

# PARÁMETROS Y EJES

## Parámetros de Programación

| Código | Descripción | Sintaxis | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| X, Y, Z | Coordenadas cartesianas | X__ Y__ Z__ | X50.5 Y30.25 Z-10.0 |
| I, J, K | Centro de arco (incremental) | I__ J__ (en G17) | I25.0 J15.0 (centro arco) |
| R | Radio de arco | R__ | R25.5 (radio 25.5mm) |
| F | Velocidad avance (mm/min) | F__ | F200 (200 mm/min) |
| S | Velocidad husillo (RPM) | S__ | S1500 (1500 RPM) |
| T | Número de herramienta | T__ | T05 (herramienta 5) |
| D | Compensación diámetro | D__ | D01 (offset 1) |
| H | Compensación longitud | H__ | H03 (offset longitud 3) |
| P | Tiempo pausa (milisegundos) | P__ | P1000 (1 segundo) |
| Q | Incremento profundidad | Q__ | Q5.0 (paso 5mm) |

# NOTAS IMPORTANTES

• Comandos Modales: G00, G01, G02, G03, G17-G19, G40-G43, G90-G91 permanecen activos hasta ser cancelados.

• Comandos No Modales: G28, G92, M00-M02, M30 se ejecutan una vez.

• Unidades: Por defecto en mm. Use G20 para pulgadas, G21 para milímetros.

• Incompatibilidades: G00/G01 (movimiento rápido vs. lineal), G02/G03 (CW vs. CCW), G40/G41/G42 (compensación).

• Formato Denford: Números de línea opcionales (N__). Usar ; para comentarios.

• Seguridad: Siempre iniciar con G28 (origen), terminar con M30. Verificar alturas Z antes de movimientos.